II. TERITORIJAS IZMANTOŠANAS UN APBŪVES NOTEIKUMI

JĒKABPILS PILSĒTAS DOME

SAISTOŠIE NOTEIKUMI

Jēkabpilī

2010. gada ___. ____________

Nr._________

(prot.Nr.____,____ §)

KVARTĀLA

STARP BRĪVĪBAS IELU, VIESTURA IELU, FILOZOFU IELU UN DAMBJA IELU

TERITORIJAS IZMANTOŠANAS UN APBŪVES NOTEIKUMI

| Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs: | L. Salcēvičs |
| --- | --- |
|  | Izstrādes vadītājs, Jēkabpils pilsētas būvvaldes vadītāja: I. Buka |

Noteikumu izstrādes projekta vadītāja apliecinājums:

Šī teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu projekta risinājumi atbilst Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumiem, būvnormatīviem, kā arī tehnisko noteikumu prasībām

Noteikumus izstrādāja:	Aigars Kušķis

Arhitekta sertifikāts Nr.10-0650

__________________________
                   (datums)                                                                    (paraksts)

### 1. Vispārīgie noteikumi

- Šie Jēkabpils pilsētas pašvaldības saistošie noteikumi kopā ar grafisko daļu ir detālplānojuma kvartālam starp Brīvības, Viestura, Filozofu un Dambja ielu teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi (turpmāk tekstā – detālplānojuma noteikumi) un attiecas uz grafiskās daļas plānā attēloto Jēkabpils pilsētas teritorijas daļu, ko ierobežo Brīvības, Viestura, Filozofu un Dambja ielas, kā arī uz ierobežojošo ielu attiecīgo posmu teritoriju līdz ielas pretējās puses sarkanajām līnijām (turpmāk tekstā – detālplānojuma teritorija).

- Detālplānojuma noteikumi detalizē un precizē Jēkabpils pilsētas teritorijas plānojuma saistošo teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu (turpmāk tekstā – Jēkabpils pilsētas apbūves noteikumi) prasības atbilstoši detālplānojuma mēroga 1:1000 detalizācijas pakāpei un nosaka prasības katram zemesgabalam detālplānojuma teritorijā.

- Detālplānojuma teritorijā ir spēkā Jēkabpils pilsētas apbūves noteikumi, ciktāl tie nav pretrunā ar detālplānojuma noteikumu detalizētajām un precizētajām prasībām.

- Zemesgabali gar Brīvības ielu atrodas valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa Nr.7432 „Jēkabpils pilsētas vēsturiskais centrs” (turpmāk tekstā - Jēkabpils pilsētas vēsturiskais centrs) teritorijā, bet lielākā daļa pārējās detālplānojuma teritorijas atrodas šī pieminekļa aizsardzības zonā, kur jāievēro īpašas prasības kultūrvēsturisko vērtību saglabāšanai, atbilstoši normatīvajiem aktiem par kultūras pieminekļu aizsardzību un citiem speciālajiem normatīvajiem aktiem.

Paskaidrojums: detālplānojuma noteikumu tekstā iekavās un kursīvā dots atsevišķu Jēkabpils pilsētas apbūves noteikumu punktu teksts, kas nav detālplānojuma noteikumu sastāvdaļa, bet iekļauts lietošanas ērtības nolūkā, kā arī atsauces uz tieši attiecināmajiem normatīvajiem aktiem.

#### Svarīgākie termini

Apbūves blīvums ir procentos izteikta apbūves laukuma attiecība pret teritorijas platību. Kā apbūvi raksturojošu rādītāju to lieto kopā ar stāvu skaitu. Apbūves blīvuma rādītāju (A) zemes vienībai aprēķina pēc šādas formulas:

L

A =  -------- x 100 %,

Z

kur:	L – zemes vienības visu ēku apbūves laukumu summa,

Z – zemes vienības platība.

Brīvā teritorija ir zemesgabala neapbūvētā platība, no kuras atskaitīta autostāvvietu, piebraucamo ceļu un citu būvju, kas nav apstādījumu labiekārtojums, platība. Brīvās teritorijas platību nosaka: savrupmāju un mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijā - procentos no zemes vienības kopējās platības.

### 2. Prasības visām detālplānojuma teritorijām

#### 2.1. Vispārīgās prasības visām detālplanojuma teritorijām

- Teritorijas izbūvē pielietojama kompleksa pieeja un nav pieļaujama stihiska apbūves attīstība pirms attiecīgais zemesgabals nodrošināts ar nepieciešamajām inženierkomunikācijām.

- Apbūvējamā zemesgabala robežām jāsakrīt ar zemesgabala vēsturiskajām robežām, ja detālplānojuma grafiskajā daļā nav noteiktas citādas robežas, ievērojot šādus noteikumus:

  - Zemesgabalu sadalot, jaunizveidoto zemes vienību minimālā platība nedrīkst būt mazāka par Jēkabpils pilsētas domes 1996. gada 17. aprīļa lēmumu Nr. 181 „Par minimālās gruntsgabala platības noteikšanu Jēkabpils pilsētā, ja detālplānojuma noteikumi nenosaka citādi.

  - Zemesgabalu sadalot, katrai jaunizveidotai zemes vienībai jāpieguļ pie ielas.

  - Jaunizveidojamas zemes vienības minimālā apbūves fronte ir 17 m. Šis noteikums neattiecas uz apstādījumu teritoriju C4.

  - Jaunizveidotas zemes vienības formai jābūt tādai, lai to var apbūvēt saskaņā ar detālplānojuma noteikumiem.

  - Esošos zemesgabalus saskaņā ar šiem noteikumiem drīkst apbūvēt un izmantot arī tad, ja tie ir mazāki par 1000 m2, ja tie ar esošu ielu savienoti ar ne mazāk kā 3 m platu piebrauktuvi, kas jāuztur kārtībā šī zemesgabala īpašniekam.

#### 2.2. Ēku novietojums un būvlaides.

- Detālplānojuma teritorijā noteiktas šāda veida būvlaides:

  - Galvenās ēkas kvartāla ārējā perimetrā novieto ar vienu malu uz obligātās būvlaides jeb 1. līmeņa būvlaides, kas sakrīt ar ielas sarkano līniju.

  - Ja galvenā ēka netiek veidota pie 1. līmeņa būvlaides, to novieto ne tuvāk ielai par 2. līmeņa būvlaidi 20 m attālumā no ielas sarkanās līnijas.

  - Būvlaides gar kaimiņu zemesgabalu robežām jeb apbūves līnijas noteiktas 4 m attālumā no tām, ja detālplānojuma noteikumos nav noteikts citādi.

  - Apbūves līnija gar robežu ar apstādījumu teritoriju C4 noteikta 4 m attālumā no tās.

- Atkāpes no 7.1.un 7.2. punkta prasībām pieļaujamas sabiedriskām ēkām vai citām izcilām būvēm, ja ēkas novietojums netraucē saskaņu un harmoniju ielas struktūrā un ainavā. Minēto atkāpju gadījumā uz 1. līmeņa būvlaides gar ielu jābūvē žogs.

- Saimniecības ēkas un palīgēkas, ja tās nav savienotas ar galveno ēku un neveido arhitektonisku kompozīciju, novieto ne tuvāk ielai par 2. līmeņa būvlaidi.

#### 2.3. Ēku augstums.

- Stāvu skaits un ēku augstums:

  - Maksimāli pieļaujamais ēku stāvu skaits detālplānojuma teritorijā ir 3 un ēku augstums nedrīkst pārsniegt 13 m augstumu.

  - Atļautajām izmantošanām izbūvētu jumta stāvu vai mansardu ieskaita stāvu skaitā.

  - Stāvu skaitā neieskaita pagrabstāvu, kura griestu apakšmala nav augstāka par 1,0 m virs pieguļošās zemes līmeņa.

  - Ēkas augstums pie ielas nedrīkst pārsniegt ielas platumu starp sarkanajām līnijām.

  - Koka ēkas drīkst būvēt ne augstākas par 9,0 m, paredzot tajās ne vairāk kā divus stāvus. Bēniņu izbūve virs otrā stāva koka ēkām nav atļauta.

  - Uz atsevišķiem akcentētiem valsts un publisko ēku apjomiem var neattiecināt prasības ēku augstumam un stāvu skaitam, ja to pamato apbūves iecerē, ievērojot 10.4. un 10.5. punktu prasības.

  - Šajā punktā noteiktās prasības ēku augstumam nav attiecināmas uz jebkādu arhitektonisku izbūvi, virsgaismu, skursteni, torni, kupolu, radio vai televīziju uztverošu vai pārraidošu iekārtu, vējrādītāju vai zibens novadītāju.

#### 2.4. Apbūves blīvums.

- Slēgtas perimetrālas apbūves veida zemesgabalos maksimāli pieļaujamais apbūves blīvums ir 50%, stūra zemesgabalos – 60%.

- Atvērtas perimetrālas apbūves veida zemesgabalos maksimāli pieļaujamais apbūves blīvums ir 30%, stūra zemesgabalos – 40%.

- Atsevišķos zemesgabalos pieļaujams lielāks apbūves blīvums par attiecīgajam apbūves veidam noteikto, ja tas noteikts detālplānojuma noteikumos un nav pretrunā ar citiem tā noteikumiem, ar nosacījumu, ka kvartāla robežās vidējais apbūves blīvums attiecīgajam apbūves tipam nepārsniedz maksimāli pieļaujamo.

#### 2.5. Noteikumi slēgtas perimetrālas apbūves veidam.

- Slēgtais perimetrālais apbūves veids atļauts detālplānojuma centru apbūves teritorijas C un darījumu iestāžu un komerciālās apbūves teritorija (sabiedrisko iestāžu apbūves teritorijas) PD zemesgabalos.

- Ēkas drīkst būvēt ne augstākas par 13 m, sadalot tās ne vairāk kā trīs stāvos, ja detālplānojuma noteikumos nav noteikts citādi.

- Gar ielām un laukumiem ēku fasādēm un žogiem jāveido nepārtraukta līnija, ja detālplānojuma grafiskajā daļā nav noteiktas citādas būvlaides.

- Uz zemesgabaliem, kas atrodas 50 m platā joslā gar Brīvības ielu jaunas ēkas drīkst būvēt tikai ugunsdrošas ar apmestām, krāsotām vai izšuvotām ielas fasādēm.

- Apvienojot vēsturiski izveidojušos zemesgabalus, jaunbūves fasāde uz 1. līmeņa būvlaides katra agrākā zemesgabala robežās jāveido atšķirīgi, saglabājot apbūves frontes vēsturisko dalījumu.

- Ēkas drīkst būvēt uz kaimiņu zemesgabala robežas, izņemot robežu ar apstādījumu teritoriju C4, ja gar robežu tiek būvēta ugunsdroša siena. Ja ēka netiek būvēta ar ugunsdrošu sienu pie kaimiņu zemesgabala robežas, tai jāatkāpjas vismaz 4 m no robežas.

- Jaunbūves augstumam jābūt saskaņotam ar blakus apbūves augstumu, ja detālplānojuma noteikumos nav noteikti citādi apbūves veidošanas nosacījumi.

- Ja kaimiņu zemesgabals jau ir apbūvēts ar atkāpi no sānu robežas, tad jaunbūves ugunsdrošajai sienai jābūt arhitektoniski izveidotai.

- Jaunbūvju augstumu var ierobežot gadījumos, ja tās paredzētas tiešā arhitektūras pieminekļu tuvumā, kad šajos noteikumos jaunbūves maksimālais atļautais augstums acīmredzot kaitē harmoniskai apbūves ainavai. Tiesības ierobežot šajā gadījumā ir tikai Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijai (turpmāk tekstā - VKPAI).

- Katram pagalmam jābūt savienotam ar ielu tieši vai caur citu pagalmu ar ērtu caurbrauktuvi, ņemot vērā LBN 201-96 „Ugunsdrošības normas” un citu normatīvo aktu prasības piebrauktuvēm un caurbrauktuvēm ugunsdzēsības un glābšanas tehnikai.

- Ja caurbrauktuvi izbūvē kā ēkas sastāvdaļu, tad caurbrauktuves sienas un pārsegums jāizbūvē atbilstoši ugunsdrošības normatīvo aktu prasībām.

- Atklāto caurbrauktuvju (piebraucamo ceļu) minimālajam platumam jābūt ne mazākam par noteiktajiem minimālajiem attālumiem starp ēkām. Vārtiem jābūt vismaz 2,75 m platiem.

- Caurbrauktuves un pagalma braucamās daļas virsmas visos zemesgabalos, kas atrodas pie bruģētām vai asfaltētām ielām, jānostiprina ar cietu nedegošu materiālu.

- Sienās, kas vērstas pret kaimiņu robežu, izbūvēt dzīvojamo telpu logus atļauts saskaņā ar Civillikuma prasībām.

- Ja zemesgabalam nav priekšpagalma (priekšdārziņa), uz ietvēm nav atļauts izbūvēt kāpnes, ja ietves platums mazāks par 1,2 m. Uz platākām ietvēm pie ieejām ēkās atļauts ierīkot tikai vienu pakāpienu ne vairāk kā 30 cm platumā, ar noapaļotiem stūriem, turklāt brīvajam ietves platumam jāsaglabājas ne mazākam par 1,2 m. Esošām ēkām šāds 30 cm plats pakāpiens atļauts, ja paliek vismaz 1,0 m brīva ietves platuma. Ja ietve ir 2,0 un vairāk metrus plata, atļauts veidot vairāk pakāpienu un tie drīkst aizņemt līdz 60 cm no ietves platuma. Pakāpieniem nedrīkst būt pulēta vai tāda virsma, kas var kļūt slidena mitruma un aukstuma rezultātā, ja tajā netiek iestrādāta neslīdoša materiāla josla. Jebkurā gadījumā publiski izmantojamās telpās jānodrošina tieša iekļūšana ar invalīdu ratiņiem.

- Ārsienu izlaidumi pie ēku fasāžu izbūves nedrīkst pārsniegt 0,25 m ārpus ielas būvlaides līnijas. Ja ietves šaurākas par 2,0 m, tad sienu izlaidumi ārpus būvlaides līnijas nav atļauti. Pie kaimiņu zemesgabala robežas fasādei jāsakrīt ar ielas būvlaidi.

- Fasādes izlaidumi, kurus izbūvē no otrā stāva, drīkst sniegties pāri ielas būvlaidei līdz 1,75 m,

- Fasādes izlaidumus nedrīkst izbūvēt tuvāk par 1,5 m no kaimiņu zemesgabala robežas un izlaiduma apakšmalai jābūt vismaz 3,0 m augstu virs ietves.

- Ja fasādes izlaidums aizņem vairāk nekā 1/3 no ēkas garuma, tad izlaidumam jāsakrīt ar būvlaides līniju.

- Ēkai, kas nav arhitektūras piemineklis, ārdurvis un vārti nedrīkst vērties uz ietvi, aizņemot vairāk nekā 30 cm no ietves platuma.

- Balkoni un aizsargjumtiņi (uzjumteņi) virs ieejām drīkst sniegties pāri 1. līmeņa būvlaidei atbilstoši citiem 2.5. nodaļas noteikumiem un tiem jābūt aprīkotiem ar teknēm un caurulēm ūdens novadīšanai.

#### 2.6. Noteikumi atvērtas perimetrālas apbūves veidam.

- Žogiem gar ielām un laukumiem jāveido nepārtraukta līnija.

- Ēkas jānovieto vismaz 4,0 m attālumā no kaimiņu zemesgabala robežas.

- Dzīvojamās ēkas drīkst būvēt ne augstākas par 9,0 m, sadalot tās divos stāvos.

#### 2.7. Attālumi starp ēkām un pagalmu platība.

- Starp atsevišķām ēkām uz viena zemesgabala jāatstāj neapbūvēti 8,0 m, ja viena vai abas ir koka vai jauktas būves, un vismaz 6,0 m, ja abas ēkas būvētas no ugunsdroša materiāla.

- Neatkarīgi no 38. punktā minētajiem minimālajiem attālumiem, starp esošu vai jaunbūvējamu dzīvojamo māju un tai pretim stāvošu vai būvējamu ēku jāparedz attālums, kas nedrīkst būt mazāks par augstākās ēkas augstumu, ja abas ēkas ir dzīvojamā ēkas, un mazāks par nedzīvojamās ēkas augstumu, ja viena no abām neapdzīvojama. Ēkas vai ēku daļas uzskatāmas par pretim stāvošām tad, ja to sienu virzieni krustojas leņķī, kas mazāks par 75o.

- Katrā zemesgabalā jāatstāj neapbūvēts pagalms vismaz 200 m2 platībā, kas nevienā vietā nedrīkst būt šaurāks par 8,0 m. Uz esošiem zemesgabaliem ar laukumu līdz 300 m2, neapbūvēta pagalma platībai jābūt ne mazākai par 100 m2; ja zemesgabala laukums ir 300-500 m2 liels, tad neapbūvēta pagalma platībai jābūt ne mazākai par 150 m2.

- Pagalmu minimālo platību aizliegts samazināt ar būvēm, piebūvēm, nojumēm, galerijām, atklātām šahtām, mantu krautuvēm un ar jumta dzegām vai pārkarēm, kas sniegtos pagalmā vairāk par 0,5 m, mērot no ārsienas virsmas.

#### 2.8. Telpu izbūve jumta stāvos.

- Jumta stāvā (bēniņos) izbūvētām telpām jābūt atdalītām no neizbūvētās bēniņu daļas ar nedegošām konstrukcijām.

- Izvirzīto jumta logu izbūvju kopējais platums nedrīkst pārsniegt trešo daļu no ēkas fasādes garuma.

- Jumta gabarītos iebūvētām logu ailēm jābūt vismaz 1,5 m attālumā no kaimiņu robežas.

- Esošo ēku jumta stāva izbūve atļauta, ja tā atbilst šiem noteikumiem un ja jumta gabarīti, ēkas novietojums un tehniskais stāvoklis atbilst ugunsdrošības normatīvu prasībām (LBN 201-07).

- Jumta stāva izbūve uzskatāma par rekonstrukciju.

#### 2.9. Kultūras pieminekļu aizsardzības prasības.

- Kultūras pieminekļus ir aizliegts iznīcināt. Nekustamos kultūras pieminekļus drīkst pārvietot vai pārveidot tikai izņēmuma gadījumos ar VKPAI rakstisku atļauju.

- Kultūras pieminekļi konservējami un remontējami tikai ar VKPAI rakstveida atļauju un tās kontrolē.

- Kultūras pieminekļu izpētes darbus, kas var novest pie kultūras pieminekļa pārveidošanas, arī arheoloģisko izpēti, drīkst veikt tikai ar VKPAI rakstveida atļauju un tās kontrolē. VKPAI izsniedz atļaujas, pamatojoties uz kultūras pieminekļa īpašnieka (valdītāja) iesniegumu, norādot paredzamo darbu vietu, apjomu un izpildīšanas veidu.

- Kultūras pieminekļa restaurācijas, rekonstrukcijas, renovācijas (remonta) un konservācijas darbus drīkst veikt tikai kompetenta speciālista vadībā. Fizisko un juridisko personu kompetenci apliecina attiecīga licence vai sertifikāts restaurācijas darbu veikšanai. Darbiem arheoloģiskajos pieminekļos jāpieaicina arheologi.

- Ja, veicot saimniecisku darbību, paredzama kultūras pieminekļa aizsardzības zonas pārveidošana (jebkura tehniska, būvnieciska un saimnieciska darbība, kura būtiski maina kultūras pieminekļa funkciju, komplektāciju, formu, detalizāciju, materiālu, faktūru, krāsu, kā arī kultūras pieminekļa teritoriju), kultūras pieminekļa īpašniekam (valdītājam) jāiesniedz VKPAI iesniegums attiecīgās atļaujas saņemšanai.

- Teritorijas daļā gar Brīvības ielu saskaņā ar Aizsargjoslu likumu un pilsētas domes prasībām papildus vispārīgajiem aprobežojumiem ir noteikti šādi specifiski aprobežojumi:

  - jebkuru saimniecisko darbību drīkst veikt tikai ar VKPAI un kultūras pieminekļa īpašnieka atļauju,

  - pārdodot vienam īpašniekam piederošu kultūras pieminekļa un tā aizsargjoslas zemesgabalu, aizliegts to sadalīt,

  - aizliegts izvietot lopbarības, minerālmēslu, degvielas, eļļošanas materiālu, ķīmisko vielu, kokmateriālu un citu veidu materiālu un vielu glabātavas,

  - aizliegts aizkraut pievedceļus un pieejas pie kultūras pieminekļa,

  - aizliegts glabāt un izliet ķīmiski aktīvas un koroziju izraisošas vielas,

  - kultūras pieminekļa aizsardzības zona jāuztur kārtībā kultūras pieminekļa īpašniekam (valdītājam) un to nekustamo īpašumu (zemesgabalu) īpašniekiem (valdītājiem, lietotājiem), kuru īpašumi atrodas kultūras pieminekļa aizsardzības zonā.

- Saimniecības ēku vai būvi nedrīkst:

  - Ierīkot priekšpagalmā vai, stūra zemes gabala gadījumā, ārējā sānu pagalmā.

  - Uzskatīt par saimniecības ēku vai būvi, ja tā piebūvēta galvenajai ēkai un veido arhitektonisku kompozīciju vai iebūvēta tajā.

  - Ierīkot tuvāk par 1,0 m no zemes gabala sānu vai aizmugures robežas, izņemot, ja ir blakus, vai attiecīgi aizmugures, zemes gabala īpašnieka rakstiska piekrišana, ko viņš apliecina ar parakstu uz būvprojekta ģenerālplāna lapas, šo minimālo attālumu var samazināt vai būvēt uz robežas, ja detālplānojumā nav noteikti lielāki minimālie attālumi.

#### 2.10. Prasības aizsargjoslu teritorijās.

- Papildus detālplānojuma 2.9. nodaļas prasībām, aizsargjoslu teritorijās jāievēro Aizsargjoslu likuma un Jēkabpils pilsētas apbūves noteikumu 2.6. un 7. nodaļas prasības saimnieciskās darbības aprobežojumiem.

### 3. Atsevišķu teritoriju izmantošanas un apbūves noteikumi

- Detālplānojuma grafiskās daļas plānā DP-2 „Plānotā (atļautā) izmantošana” attēlotas teritorijas ar atšķirīgiem izmantošanas un apbūves noteikumiem.

#### 3.1. Centru apbūves teritorijas (C)

(Centru apbūves teritorija (C) ir zemesgabali un teritorijas, kur primārā zemes, ēku un būvju vai to daļu izmantošana kalpo ļoti intensīvai dažādu funkciju apbūvei, kas raksturīga pilsētas centrālās daļas kodolam un kur dzīvojamā funkcija ir vēlama, bet tā nav noteicošā attiecībā pret citām izmantošanām.)

- Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi centru apbūves teritorijās C atbilst Jēkabpils pilsētas apbūves noteikumu 5.4.1. punktam ar šeit noteiktajiem precizējumiem un papildinājumiem.

- Centru apbūves teritorijas iedalītas šādās apakšzonās: vispārējā centru apbūves teritorija C1 (C1/1, C1/3, zemesgabali nr.1, 7, 8), C2, C3 un C4.

- Atļautās izmantošanas visās centru apbūves teritorijās:

  - darījumu iestāde (komerciāla rakstura darījumu iestādes: bankas, viesnīcas, biroji un kantori, gadatirgi, konferenču un izstāžu iestādes),

  - tirdzniecības un pakalpojumu objekts,

  - mazstāvu daudzdzīvokļu nams,

  - esoša savrupmāja,

  - sabiedrisks objekts (pārvaldes iestāde, izglītības iestāde, pirmsskolas bērnu iestāde, kultūras iestāde, sociālās aprūpes iestāde, sporta būve, ārstniecības iestāde u.tml.),

  - apstādījumi,

- Atļautās palīgizmantošanas visās centru apbūves teritorijās:

  - dzīvoklis kā palīgizmantošana,

  - privāts mājas bērnudārzs,

  - individuālais darbs.

- Teritorijas izmantošanas raksturlielumi visās centru apbūves teritorijās:

  - jaunveidojama zemesgabala minimālā platība: 1000 m2;

  - maksimālais apbūves blīvums: 50 %, stūra zemesgabalos 60%;

  - maksimāli pieļaujamā apbūves intensitāte: 150%, stūra zemesgabalos 180%;

  - minimālā brīvā teritorija: 15 % no zemesgabala platības;

  - maksimāli pieļaujamais apbūves augstums nedrīkst pārsniegt 2 pilnus stāvus ar jumta izbūvi un ielas platumu starp sarkanajām līnijām zemesgabala frontes viduspunktā.

- Maksimāli pieļaujamais palīgizmantošanu īpatsvars: 30% no zemesgabala ēku kopējās stāvu platības.

- Apakšzonas C2 zemesgabalos (C2/2, zemesgabali 2, 4, 5, 6):

  - maksimāli pieļaujamā apbūves intensitāte: 100%;

  - atļauta savienotas ēkas būvniecība uz vairākiem zemesgabaliem ar šādiem noteikumiem:

    - ja zemesgabali pieder vienam īpašniekam,

    - savienotā ēka izvietojama būvtelpā, ko ierobežo iesaistīto zemesgabalu 2. līmeņa būvlaides un apbūves līnijas gar C2 apakšzonas robežu,

    - šādā gadījumā apbūves blīvuma un brīvās teritorijas rādītājus atļauts aprēķināt visiem ar savienoto ēku apbūvējamiem zemesgabaliem kopumā,

    - atļauts izveidot kopīgas autostāvvietas ar noteikumu, ka tās izbūvējamas kā apzaļumotas autostāvvietas, kur koku stādījumu apdobju platība aizņem ne mazāk par 20% no stāvvietas platības;

  - maksimālais apbūves augstums ir 10,5 m, kas sadalīts ne vairāk kā divos stāvos;

  - aizliegta esošo vēsturisko ēku nojaukšana zemesgabalos nr.4 un 5;

  - katra zemesgabala Brīvības ielas frontē atļauts saglabāt vai izbūvēt vienu vienstāvu ēku ar tuvākās apkārtnes vēsturiskajai apbūvei raksturīgiem stāva augstuma un jumta slīpuma parametriem;

  - zemesgabalā nr.2 (esošās adreses Dambja ielā 14 un 16, iespējamā adrese Dambja ielā 16) atļauta esošās ēkas renovācija un rekonstrukcija ar apjomu palielinājumu, ievērojot plānoto Dambja ielas sarkano līniju;

- Zemesgabalu apvienošana un sadalīšana:

  - esošos zemesgabalus Brīvības ielā 110 un Brīvības ielā 110a ar kadastra numuriem 56010022230 un 56010022252 atļauts savstarpēji apvienot,

  - esošos zemesgabalus Dambja ielā 14 un Dambja ielā 16 ar kadastra numuriem 56010022240 un 56010022249 atļauts savstarpēji apvienot,

  - esošos zemesgabalus Brīvības ielā 114 ar kadastra numuriem 56010022210 un 56010022251 atļauts savstarpēji apvienot,

  - esošo zemesgabalu Brīvības ielā 110a ar kadastra numuru 56010022268 atļauts sadalīt un atdalītās daļas attiecīgi pievienot jaunveidojamajiem zemesgabaliem nr.5 un 6,

  - zemesgabalu nr.7 atļauts pievienot zemesgabalam nr.6. vai 8. Apvienošanas gadījumā uz zemesgabalu nr.7 attiecas tās prasības, kas attiecas uz to zemesgabalu, pie kura tas tiek pievienots.

- Apakšzonas C3 zemesgabalos (C3/4, C3/5, C3/6 zemesgabali 9, 10, 11, 12, 13, 14):

  - atļauta zemesgabala nr.11 (Brīvības ielā 122a) apvienošana ar zemesgabalu nr.10 vai 12;

  - atļauta zemesgabala nr.9 (Brīvības ielā 118) daļas atdalīšana gājēju ceļa izveidošanai.

  - atļauts atdalīt zemesgabala Brīvības ielā 126 daļas un attiecīgi pievienot tās jaunveidojamajiem zemesgabaliem nr.16, 17 un 28.

- Teritoriju C4 (C4/7, plānotā 28. zemesgabala daļa) atļauts atdalīt, lai pievienotu apstādījumu teritorijas ZA1 zemesgabaliem un tā izbūvējama kā parka daļa un tās izmantošanā noteiktas prasības apstādījumu teritoriju izmantošanai atbilstoši detālplānojuma noteikumu 3.5. nodaļai.

#### 3.2. Sabiedrisko iestāžu apbūves teritorijas darījumu iestāžu un komerciālās apbūves teritorija (PD)

(Darījumu iestāžu un komerciālās apbūves teritorija (atbilstoši teritorijas plānojuma sabiedrisko iestāžu apbūves teritorijai) ir zemesgabali un teritorijas, kur primārā zemes, ēku un būvju vai to daļu izmantošana kalpo pilsētas ekonomiskās un sociālās attīstības nodrošināšanai ar daudzveidīgām sabiedriska rakstura, darījumu, tirdzniecības, pakalpojumu un citām komerciāla rakstura funkcijām, vispārīgā gadījumā izslēdzot dzīvojamo funkciju un ražošanu)

- Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi atbilst Jēkabpils pilsētas apbūves noteikumu 5.2. nodaļai „Sabiedrisko iestāžu apbūves teritorija” ar šeit noteiktajiem precizējumiem un papildinājumiem: PD2 (PD2/8, zemesgabali 15, 16, 17)

- Atļautās izmantošanas:

  - darījumu iestāde (komerciāla rakstura darījumu iestādes: bankas, viesnīcas, biroji un kantori, gadatirgi, konferenču un izstāžu iestādes),

  - tirdzniecības un pakalpojumu objekts,

  - sabiedrisks objekts,

  - ārstniecības iestāde,

  - sociālās aprūpes iestāde, pansionāts u.tml.,

  - apstādījumi,

  - dzīvoklis kā palīgizmantošana.

- Teritorijas izmantošanas raksturlielumi:

  - jaunveidojama zemesgabala minimālā platība: 1200 m2,

  - maksimālais apbūves blīvums: 60 %,

  - maksimāli pieļaujamā apbūves intensitāte: 180 %,

  - minimālā brīvā teritorija: 15 % no zemesgabala platības,

  - maksimāli pieļaujamais stāvu skaits: 2 un mansarda izbūve vai daļējs jumt stāvs,

  - maksimāli pieļaujamais palīgizmantošanu īpatsvars: 20 %.

- Uz dzīvokli kā palīgizmantošanu attiecas noteikums, ka katram dzīvoklim jānodrošina piekļūšana atsevišķi no citām ēkas izmantošanām.

- Izņēmumi PD2/8 jaunveidojamā zemesgabalā nr.16:

  - atļauta vairākstāvu auto novietne - slēgta autostāvvieta vai publiskā auto garāža, izņemot šādas izmantošanas ēku vienā līmenī,

  - maksimālais apbūves blīvums 70.1. punktā atļautajai izmantošanai ir 90 %, ievērojot detālplānojuma grafiskajā daļā noteiktās apbūves līnijas pret kaimiņu zemesgabaliem,

  - maksimāli pieļaujamā apbūves intensitāte 70.1. punktā atļautajai izmantošanai ir 225 %,

  - minimālā brīvā teritorija 70.1. punktā atļautajai izmantošanai ir 10 % no zemesgabala platības,

  - ja tiek būvēta vairākstāvu auto novietne, pirmā stāva līmenī gar Filozofu ielas sarkano līniju jānodrošina publiski izmantojamas telpas un gājēju izeja uz teritoriju C4/7.

#### 3.3. Savrupmāju apbūves teritorijas (DzS)

(Savrupmāju apbūves teritorija (DzS) šajos noteikumos ir zemesgabali un teritorijas, kas paredzēti kvalitatīvas mājokļa funkcijas nodrošināšanai ģimeņu mājās uz atsevišķiem zemesgabaliem vidē ar augstu ekoloģisko vērtību)

- Teritorijas (DzS1/9, DzS/11, DzS/12, zemesgabali 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27) izmantošanas un apbūves noteikumi atbilst Jēkabpils pilsētas apbūves noteikumu punktam 5.1.1. ar šeit noteiktajiem precizējumiem un papildinājumiem.

- Primārā izmantošana ir vienas vai divu ģimeņu dzīvojamā māja, bet sekundārās izmantošanas ir dzīvojamās mājas palīgizmantošanas, īpatsvarā ierobežotas komerciāla rakstura izmantošanas.

- Atļautās izmantošanas:

  - savrupmāja,

  - dvīņu māja,

  - privāts mājas bērnudārzs,

  - individuālais darbs,

  - atsevišķā zemes gabalā, ja tam piekrīt blakus zemes gabalu īpašnieki, veicot būvniecības ieceres publisko apspriešanu:

73.5.1.	pirmskolas bērnu iestāde,

73.5.2.	vietējas nozīmes pārvaldes iestāde,

73.5.3.	vietējas nozīmes kultūras iestāde,

73.5.4.	viesu nams, pansija,

73.5.5.	ārstniecības iestāde,

73.5.6.	tirdzniecības un pakalpojumu objekts,

73.5.7.	sporta būve,

  - palīgizmantošanas: darījumu iestāde un tirdzniecības un pakalpojumu objekts, kura telpu platība nepārsniedz noteikto īpatsvaru.

- Teritorijas izmantošanas raksturlielumi:

  - jaunveidojama zemesgabala minimālā platība: 1000 m2, izņemot zemesgabalu ar kadastra nr. 56010022220, kuru sadalot pieļaujams izveidot zemesgabalu ar 600 m2 platību,

  - maksimāli pieļaujamais apbūves blīvums: 30%. Apbūves intensitāte savrupmāju un dvīņu māju apbūvei netiek noteikta,

  - punktā 73.5. noteiktajām atļautajām izmantošanām maksimāli pieļaujamā apbūves intensitāte nedrīkst pārsniegt 40%,

  - minimālā brīvā teritorija:

    - savrupmāju un dvīņu māju apbūvē 60 %,

    - punktā 73.5. noteiktajām atļautajām izmantošanām atsevišķā zemes gabalā ne mazāka par 15%.

  - maksimāli pieļaujamais stāvu skaits: viens pilns stāvs un mansarda izbūve. Plānošanas un arhitektūras uzdevumā atļauts precizēt mansarda un jumta stāva izveidošanas prasības atbilstoši apbūves raksturam.

- Sānpagalma un aizmugures pagalma platums noteikts atbilstoši detālplānojuma grafiskajā daļā attēlotajai apbūves līnijai gar kaimiņu zemesgabalu robežām. Zemesgabala sadalīšanas gadījumā apbūves līnijas nosaka saskaņā ar Jēkabpils pilsētas apbūves noteikumu prasībām.

- Ar blakus zemes gabala īpašnieka rakstisku piekrišanu, ko viņš apliecina ar parakstu uz būvprojekta ģenerālplāna lapas, sānpagalma un aizmugures pagalma minimālo platumu var samazināt vai būvēt uz robežas.

- Citi noteikumi:

  - Maksimāli pieļaujamais palīgizmantošanu īpatsvars: 20 % no īpašuma (zemes vienības) kopējās stāvu platības.

  - Vienā zemes vienībā pieļaujama tikai viena dzīvojamā māja. Ja zemesgabala platība un konfigurācija pieļauj vairāku apbūves zemes vienību izveidošanu atbilstoši detālplānojuma noteikuma prasībām, uz tā pieļaujams plānot vairāk nekā vienu dzīvojamo māju, ja projektā tiek paredzēta zemesgabala sadalīšana reālās daļās.

  - Saimniecības ēku nedrīkst:

    - ierīkot priekšpagalmā vai ārējā sānpagalmā,

    - uzskatīt par saimniecības ēku, ja tā piebūvēta dzīvojamajai mājai vai iebūvēta tajā,

    - ierīkot tuvāk nekā 1,0 m no zemes gabala sānu vai aizmugures robežas vai, ja attiecīgā kaimiņu zemesgabala īpašnieks rakstiski piekrīt, apliecinot ar parakstu uz būvprojekta ģenerālplāna lapas, šo minimālo attālumu var samazināt vai būvēt uz robežas. Attālumu nosaka rēķinot no robežas līdz ēkas sienai, ja jumta pārkare nav lielāka par 0,5 m.

  - Minimālais attālums no dzīvojamo telpu logiem līdz saimniecības ēkām blakus zemes gabalos nedrīkst būt mazāks par 6,0 m.

- Izņēmumi.

  - Apakšzonas DzS1/9 zemesgabala nr.18 (kadastra nr.56010022264) izmantošana un apbūve veicama atbilstoši Komunālo objektu apbūves teritorijas izmantošanas noteikumiem saskaņā ar Jēkabpils pilsētas apbūves noteikumu punkta 6.3.5.3. prasībām, ievērojot specifiskās detālplānojuma noteikumu prasības kultūras pieminekļa aizsardzības zonā.

  - Apakšzonas DzS1 zemesgabals nav dalāms.

#### 3.4. Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija (DzM)

(Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija (DzM) ir zemesgabali un teritorijas, kas paredzēti kvalitatīvu un daudzveidīgu mājokļu un intensīvas vai vidēji intensīvas dzīvojamās funkcijas nodrošināšanai šim nolūkam īpaši izbūvētā un labiekārtotā vidē.

Primārā izmantošana ir dzīvojamā apbūve ar 1-3 stāvu, neieskaitot mansarda stāvu, daudzdzīvokļu namiem ar īres vai privātiem dzīvokļiem, bet sekundārās izmantošanas ir īpatsvarā ierobežotas komerciāla rakstura un citas dzīvojamās teritorijas izmantošanas, kā arī vienas vai divu ģimeņu dzīvojamās mājas)

- Teritorijas DzM (DzM/10, zemesgabali nr.19, 20) izmantošanas un apbūves noteikumi atbilst Jēkabpils pilsētas apbūves noteikumu 5.1.2. punktam ar šeit noteiktajiem precizējumiem un papildinājumiem.

- Atļautās izmantošanas:

  - esoša mazstāvu dzīvojamā māja,

  - savrupmāja, dvīņu māja;

  - privāts mājas bērnudārzs;

  - individuālais darbs;

- Teritorijas izmantošanas raksturlielumi:

  - jaunveidojama zemesgabala minimālā platība: 750 m2,

  - citi apbūves raksturlielumi jāpieņem atbilstoši šo noteikumu 3.3. nodaļas prasībām savrupmāju apbūves teritorijai.

- Maksimāli pieļaujamais palīgizmantošanu īpatsvars: 20 % no zemes vienības apbūves kopējās stāvu platības.

#### 3.5. Parku un skvēru teritorija (ZA1)

(Parki un skvēri ir pēc projekta veidoti publiskie apstādījumi ar augstu labiekārtošanas līmeni, stādījumu, mazo arhitektūras formu un teritorijas izmantošanas iespēju (klusā un aktīvā, īslaicīgā un ilglaicīgā atpūta, izglītība) daudzveidību, lielu estētisko, sanitāro, higiēnisko un rekreācijas nozīmi, kuru uzturēšanai nepieciešama stādījumu regulāra kopšana un atjaunošana. Šo teritoriju ierīkošanā un izmantošanā jāievēro MK noteikumi Nr.819 „Parku ierīkošanas kārtība un apsaimniekošanas pamatprincipi”.)

- Teritorijas ZA1 (ZA1/13, plānotais zemesgabals nr.28) izmantošanas un apbūves noteikumi atbilst Jēkabpils pilsētas apbūves noteikumu 314. un 318. punktam ar šeit noteiktajiem precizējumiem un papildinājumiem.

- Atļautās izmantošanas:

  - apstādījumi un to labiekārtojuma elementi (celiņi, bērnu rotaļu laukumi u.tml.),

  - ūdensobjekti - ūdensbaseini (dīķi, grāvji),

  - gājēju tiltiņi, laivu piestātnes, strūklakas u.tml.,

  - inženierkomunikāciju tīkli un objekti,

  - palīgizmantošanas:

    - sabiedrisks objekts, sabiedriska iestāde,

    - tirdzniecības un pakalpojumu objekts (kafejnīca, kiosks, inventāra nomas punkts vai tamlīdzīgi),

    - publiska tualete.

- Teritorijas izmantošanas raksturlielumi:

  - jaunveidojama zemesgabala minimālā platība netiek regulēta. Nav pieļaujama atsevišķu zemesgabalu izdalīšana, ja tas nav paredzēts šajos noteikumos,

  - maksimāli pieļaujamais stāvu skaits parka būvēm: 	1,

  - maksimāli pieļaujamais palīgizmantošanu īpatsvars: maksimālais apbūves laukums palīgizmantošanu būvēm - līdz 5% no parka kopējās teritorijas, kas precizējams plānošanas un arhitektūras uzdevumā.

- Citi noteikumi:

  - Stacionāra apbūve ZA1 teritorijā pieļaujama tikai atļautās izmantošanas un palīgizmantošanas nodrošināšanai ar nepieciešamajām telpām.

  - Var tikt atļauta īslaicīgas lietošanas būvju (kafejnīcu, kiosku, inventāra nomas punktu un tamlīdzīgi) būvniecība, ja tās iekļaujas parka ainavā un nerada paaugstinātu slodzi uz stādījumiem, kā arī nav pretrunā ar parka izmantošanas mērķiem.

  - Parka teritorijā aizliegta virszemes un pazemes autostāvvietu būvniecība.

  - Teritorijas labiekārtojumā ar cietajiem zemes segumiem segto ceļu, laukumu un citu būvju aizņemtā platība nedrīkst pārsniegt 30% no parka teritorijas platības.

  - Parka teritorijas kopējā bilancē apzaļumotām teritorijām un ūdensobjektu teritorijai kopā jābūt ne mazāk par 70%.

  - Nav atļauta lielu iekārtu uzstādīšana atrakciju kompleksu veidošanai.

  - Pirms parka izbūves jeb rekonstrukcijas jāizstrādā attiecīgs parka izbūves un ainavas veidošanas projekts, ietverot tajā ūdensbaseina izbūves projektu.

  - Ūdensbaseina izbūves projektā jāparedz meliorācijas un ūdens līmeņa regulēšanas pasākumi un ierīces, lai nodrošinātu:

    - blakus esošo pilsētas centra teritoriju virsūdeņu uztveršanu un novadīšanu uz Daugavu,

    - kvartāla teritorijas aizsardzību pret applūšanu Daugavas ūdens līmeņa izmaiņas rezultātā,

    - parka ūdensbaseina projektētā ūdens līmeņa uzturēšanu sausuma periodos.

  - Parka celiņu struktūrai jānodrošina gājēju un velotransporta plūsmas starp kvartālu ietverošajām ielām un sabiedriskajiem objektiem. Ūdens baseina šķērsošanai izbūvējami gājēju tiltiņi.

  - Parka iekšējam ceļam starp Dambja un Viestura ielu ne mazāk kā 3 m platumā jāparedz konstrukcija ar smagā transporta nestspēju, ņemot vērā LBN 201-07 „Būvju ugunsdrošība” un citu normatīvo aktu prasības piebrauktuvēm ugunsdzēsības un glābšanas tehnikai.

  - Nepieciešamības gadījumā jāparedz esošo inženierkomunikāciju tīklu un objektu rekonstrukcija.

- Izņēmumi:

  - Jaunveidojamajā zemesgabalā nr.3 ar plānoto adresi Dambja ielā 14 pieļaujama apbūve parka atļauto palīgizmantošanu nodrošināšanai ar šādiem nosacījumiem:

    - apbūves raksturlielumi jāpieņem atbilstoši šo noteikumu 3.3. nodaļas prasībām savrupmāju apbūvei,

    - uz šo zemesgabalu neattiecas palīgizmantošanu īpatsvara ierobežojums parka teritorijā un prasības par ZA1 teritorijas apzaļumotās daļas īpatsvaru.

#### 3.6. Ielu un ceļu teritorijas (L)

(Ielu un ceļu teritorija ir zemesgabali un izbūves teritorijas, kur primārā zemes un būvju izmantošana kalpo sabiedriskā (publiskā), privātā un kravu autotransporta satiksmes un gājēju un velosipēdu satiksmes nodrošināšanā pilsētā, kā arī transporta un inženiertehniskās apgādes būvju izvietošanai.

Ielu un ceļu teritorija ir zeme, neatkarīgi no tās piederības, kuru norobežo sarkanās līnijas, veidojot ceļu, ielu un laukumu tīklu, ietverot ielu un laukumu apstādījumus, kā arī inženiertehnisko tīklu un komunikāciju koridori)

- Teritoriju L izmantošanas un apbūves noteikumi atbilst Jēkabpils pilsētas apbūves noteikumu 5.5.1. punktam un noteiktajām ielu kategorijām ar šeit noteiktajiem precizējumiem un papildinājumiem.

(Atļautās izmantošanas: pilsētas nozīmes maģistrālā iela, pilsētas rajona nozīmes maģistrālā iela, pilsētas galvenā iela, vietējā iela un piebrauktuve, laukums, veloceļš, gājēju ceļš,

Atļautās palīgizmantošanas: transporta būves, publiskas izmantošanas autostāvvietas, inženiertehniskās apgādes tīkli un būves, īslaicīgas lietošanas būves, ielu un laukumu apstādījumi, aizsargstādījumi)

- Ielu un ceļu teritoriju L apakškategorijas attēlotas grafiskās daļas plānā DP-2 „Plānotā (atļautā) teritorijas izmantošana”, bet ielu principiālie šķērsprofili attēloti grafiskās daļas plānā DP-5 „Ielu šķērsprofili”:

  - teritorijas L/151, L/152, L/153 ir ielu un ceļu teritorijas daļa, kas paredzēta publiskas lietošanas apzaļumotu autostāvvietu izveidošanai,

  - teritorijas L/141, L/142, L/143 ir ielu un ceļu teritorijas daļa, kas paredzēta gājēju un velosipēdistu kustības nodrošināšanai starp ielām un publiskā parka teritoriju.

- Ielu un ceļu sarkanās līnijas attēlotas detālplānojuma grafiskās daļas plānā DP-2 „Plānotā (atļautā) teritorijas izmantošana”.

- Ielu platums rekonstrukcijas projektos nosakāms atbilstoši šo ielu sarkanajām līnijām un optimālajiem šķērsprofiliem. Esošas apbūves situācijā šķērsprofili realizējami iespēju robežās, nodrošinot būtiskās ceļu satiksmes drošības un inženiertīklu izvietojuma prasības, ko nosaka plānošanas un arhitektūras uzdevumos.

- Ielu un ceļu teritorijas sadalījuma un iekārtojuma, kā arī satiksmes organizācijas principiālie risinājumi attēloti detālplānojuma grafiskās daļas plānā DP-6 „Satiksmes organizācijas shēma”. Šo risinājumu pielietošanu būvvalde precizē plānošanas un arhitektūras uzdevumos attiecīgo objektu projektēšanai.

- Ielu brauktuvju, ietvju un zaļo joslu platumi un atsavināmās zemes platības precizējamas būvprojektos, ņemot vērā rekonstrukcijas situāciju un pašvaldības un ieinteresēto inženierkomunikāciju uzņēmumu materiālās iespējas.

- Rekonstruējot pieslēgumus pie pilsētas ielām, jāievēro valsts standartu LVS 190-3:1999; LVS 190-3:1999/A1:2002; LVS 190-1:2000 un citu ar autotransporta kustību saistīto normatīvo aktu prasības.

- Teritorijas L/15 izbūvējamas kā apzaļumotas autostāvvietas. Apzaļumota autostāvvieta ir atklāta autostāvvieta, kuras teritorijas labiekārtojumā jāparedz koku stādījumi, kuru apdobju platība aizņem ne mazāk par 20% no stāvvietas teritorijas platības.

- Ietves.

  - Brīvības ielā no Dambja ielas līdz Viestura ielai ietves iesedz ar betona bruģi vai asfaltbetonu, bet ietves gar pārējām ielām un galvenos gājēju celiņus bruģē ar betona bruģakmeņiem.

  - Ietves ierīko un uztur kārtībā saskaņā ar šādiem noteikumiem:

    - Brīvības ielas daļā ietvēm jābūt ar cieto segumu visā platumā no ēku pamatiem vai būvlaides līdz ūdens notekai vai brauktuves malai, paredzot piemērota materiāla un dizaina segumus esošo un projektēto koku apdobēm,

    - Dambja ielā un Viestura ielā ietvēm jābūt ar cieto segumu visā platumā no ūdens notekas vai brauktuves malas līdz ēku pamatiem vai būvlaidei,

    - gar Filozofu ielu ietve veidojama saskaņā ar mainīgajiem šķērsprofiliem atšķirīgajās ielas daļās.

  - Pārbrauktuves uz ietvēm vārtu priekšā ieteicams iesegt ar skaldītiem akmeņiem ar gludu virsmu vai betona bruģi ar transporta slodzēm paredzētu pamatnes konstrukciju.

- Ūdens notekas. Pilsētas dienestiem gar ielām lietus ūdeņu novadīšanai jāierīko un jāuztur kārtībā ūdens notekas. Ūdens notekām jābūt vismaz par 10 cm zemāk par ietvi.

- Īpašās prasības inženierkomunikāciju izbūvei ielu un ceļu teritorijā: veicot ielu rekonstrukciju un projektējot jaunas ielas, projektējamo un rekonstruējamo ielu sarkanajās līnijās jāparedz iespējamā augstā un vidējā spiediena sadales gāzesvadu novietne atbilstoši MK noteikumiem Nr. 1069 un „Aizsargjoslu likuma” prasībām.

- Veicot inženierkomunikāciju izbūvi vai remontējot ielas klātni, aizliegts likvidēt esošo kalto un apaļo akmeņu bruģi, kā arī pārklāt to ar citu klātni. Apaļo akmeņu bruģi pieļaujams aizstāt ar kalto akmeņu bruģi, saņemot Jēkabpils pilsētas domes un VKPAI piekrišanu.

- Kiosku vai paviljonu novietošanai, papildus pilsētas domes atļaujai, nepieciešams Jēkabpils pilsētas valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspektora akcepts.

### 4. Noslēguma noteikumi

- Detālplānojuma noteikumi stājas spēkā līdz ar to apstiprināšanu Jēkabpils pilsētas domē un attiecīgā paziņojuma publicēšanas dienu laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

Likums Par kultūras pieminekļu aizsardzību; MK noteikumi Nr.474 „Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju, valsts pirmpirkuma tiesībām un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu” u.c.

Aizsargjoslu likums u.c.