TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA/PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS

„Aldaunas ielas atjaunošana, Jēkabpilī”

būvprojekta izstrādei un autoruzraudzībai

# I VISPĀRĒJĀS PRASĪBAS

- Objekts – Aldaunas ielas atjaunošana, Jēkabpilī.

- Pamatojums un būvprojekta vispārīgs apraksts

Aldaunas iela ir pilsētas nozīmes iela. Aldaunas iela nodrošina vairāku uzņēmumu piekļuvi reģionālajam autoceļam P75, kas Jēkabpils pilsētas teritorijā ir Neretas iela. Ielas asfaltbetona segums ir zaudējis nestspēju, uz ielas daudzviet krājas ūdens, asfaltbetona segumā regulāri veidojas bedres.

Būvprojekta “Aldaunas ielas atjaunošana, Jēkabpilī” ietvaros tiks atjaunots ielas asfaltbetona segums, nobrauktuves uz Arāju, Zemgales, Tīruma, Radžu ielām, Aldaunas ielas atzaru, nobrauktuves uz ielas pierobežas īpašumiem, pārbūvēts esošais gājēju/ velosipēdistu celiņš ielas kreisajā pusē.

Objekta atjaunošanas būvprojektu izstrādāt atbilstoši Latvijas būvnormatīvu, standartu, ieinteresēto institūciju tehnisko noteikumu prasībām, nodrošinot satiksmes, gājēju un riteņbraucēju drošības un satiksmes komfortu, panākt ielas seguma konstruktīvā risinājuma uzlabojumu un transporta satiksmes radītā trokšņa mazinājumu.

- Apbūves galvenie parametri

Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 56010027001, 56010020970, Aldaunas iela, 56010027154 Neretas iela, 56010027032 Arāju iela, 56010027193 Zemgales iela.

Teritorijas plānojumā projektējamai teritorijai noteikta atļautā izmantošana – ielu un ceļu teritorija, būves klasifikācijas kods: 2112 01 (Ielas, ceļi un laukumi)

- Projektēšanas pamatnosacījumi

  - Projekta izstrādes mērķis

Būvprojekta izstrādes mērķis ir nodrošināt satiksmes, gājēju un riteņbraucēju satiksmes komfortu un drošību, panākt ielas seguma konstruktīvā risinājuma uzlabojumu un transporta satiksmes trokšņa mazinājumu.

  - Projektēšanas stadijas

Būvprojekts minimālā sastāvā (MBP), būvprojekts (BP) – ar atzīmi būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi.

- Būvprojektēšanas prasības

  - Pasūtītājs nodrošina būvprojekta izstrādātāju ar:

    - projekta izstrādes kontaktpersonu no Pasūtītāja puses;

    - īpašumtiesības apliecinošiem dokumentiem;

    - valsts, pašvaldības un ieinteresēto institūciju (inženiertīklu turētāju) tehniskajiem noteikumiem.

  - Izpildītājs:

    - Projektētājs pasūta un saņem, pamatojoties uz Pasūtītāja izsniegtu pilnvarojumu, (ja tādi nav saņemti vai nepieciešams tos aktualizēt, pagarināt):

      - valsts, pašvaldības un citu ieinteresēto institūciju (inženiertīklu turētāju) tehniskos noteikumus;

      - citus nepieciešamos noteikumus un atļaujas Būvprojekta izstrādei.

    - Ir atbildīgs par Būvprojektu kopumā, Būvprojekta saskaņošanu ar tehnisko un īpašo noteikumu izdevējiem, kā arī visām atbildīgajām institūcijām un Pasūtītāju.

    - Veic objekta tehnisko apsekošanu un sastāda objekta apsekošanas aktu saskaņā ar LBN 405-15 “Būvju tehniskā apsekošana”, veic topogrāfiskos uzmērījumus un ģeotehnisko izpēti projektēšanai nepieciešamā apjomā.

    - Izstrādā būvprojektu saskaņā ar Jēkabpils pilsētas 2010.gada 4.marta saistošiem noteikumiem Nr.6 “Jēkabpils pilsētas teritorijas plānojums ar grozījumiem 2007.-2019.gadam”, Būvniecības likumu, 19.08.2014. Ministru kabineta noteikumiem Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi”, Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumiem Nr.633 “Autoceļi un ielas”, Ministru kabineta 30.06.2015. noteikumiem Nr.281 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 202-15 "Būvprojekta saturs un noformēšana”, Ministru kabineta 20.06.2017. noteikumiem Nr.353 “Prasības zaļajam publiskajam iepirkumam un to piemērošanas kārtība”, un citu normatīvo aktu prasībām;

    - Dokumentācijas izstrādes gaitā saskaņo ar Pasūtītāju Būvprojekta risinājumus, konkrētās izvēlētās iekārtas, materiālus un tehniskos risinājumus;

    - Saskaņā ar projektēšanas uzdevumu sagatavo būvniecības iesniegumu un izstrādā Būvprojektu atbilstoši līguma, būvatļaujas, spēkā esošu būvnormatīvu, Valsts standartu, tehnisko noteikumu un citu normatīvo aktu prasībām;

    - Nodrošina Būvprojektā iekļauto materiālu un būvizstrādājumu atbilstību LR normatīvajiem aktiem un Eiropas Savienības standartiem;

    - Nosaka būvprojekta izmaksas atbilstoši Latvijas būvnormatīva LBN 501-17 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība” prasībām. Aprēķina un uzrāda visas būvniecības izmaksas, teritorijas labiekārtošanas darbu, materiālu un mehānismu izmaksas. Tāmes beigās pievienot virsizdevumu daļu, peļņu un PVN daļu.

    - Izstrādā projektu satiksmes organizācijai būvdarbu laikā.

    - Izstrādā darbu organizācijas projektu (DOP), kurā paredzēti pasākumi būvdarbu nodrošināšanai.

    - Būvrojekta izstrādē nodrošina būvprojekta vadītāja līdzdalību, kurš veic projektēšanas darbu koordinēšanu starp atsevišķām projekta daļām un to savstarpējo saskaņošanu, kā arī atbild par projekta atbilstību Latvijas būvnormatīvu, Tehnisko noteikumu un darba uzdevuma prasībām.

    - Nekavējoties rakstiski informē Pasūtītāju par problēmām un apgrūtinājumiem, kas radušies būvprojekta izstrādes gaitā un kas varētu ietekmēt būvprojekta izstrādi un termiņus;

    - Kļūdainu risinājumu gadījumā ietver nepieciešamo korekciju izstrādāšanu būvprojekta dokumentācijā bez papildu izmaksām Pasūtītājam;

    - Projektēšanas uzdevums ir precizējams un saskaņojams ar pasūtītāju detalizēta projekta daļu iespējamo tehnisko un vizuālo risinājumu izvēles gadījumā.

    - Nepieciešamības gadījumā izpildītājs veic nepieciešamos uzmērīšanas un izpētes darbus bez papildu izmaksām Pasūtītājam.

    - Projektētājam, gatavojot Būvprojektu, jāveic Būvprojektam nepieciešamie aprēķini, jāsagatavo specifikācijas un apraksti par materiāliem un iekārtām, lai Pasūtītājs vai Pasūtītāja izvēlētie konsultanti vai eksperti varētu pārliecināties par to pareizību un Būvprojekta kvalitāti.

    - Būvprojekta risinājumiem jābūt ekonomiski pamatotiem, vienlaicīgi jānodrošina atbilstību LR spēkā esošajiem normatīviem un noteikumiem.

    - Projektētājs nodrošina, ka tehniskie risinājumi ir savstarpēji saskaņoti visā Būvprojektā un tas ietver sistēmu novietojumu, krustošanas vietu noteikšanu un savietojamību. Būvprojektā jānorāda nepieciešamie augstumi ūdenssaimniecības, elektroapgādes un vājstrāvas tīkliem.

    - Obligāta objekta apsekošana kopā ar Pasūtītāja pārstāvi Būvprojekta izstrādes laikā, precizējot Pasūtītāja prasības Būvprojekta izstrādei.

- Būvprojekta izstrādi veikt atbilstoši:

- Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”;

- Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumiem Nr.633 „Autoceļu un ielu būvnoteikumi”

- Ministru kabineta 30.06.2015. noteikumiem Nr.337 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 405-15 "Būvju tehniskā apsekošana"”

- Ministru kabineta 30.06.2015. noteikumiem Nr.334 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 005-15 "Inženierizpētes noteikumi būvniecībā"”

- Ministru kabineta 30.06.2015. noteikumiem Nr.333 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 201-15 „Būvju ugunsdrošība””

- Ministru kabineta 30.06.2015. noteikumiem Nr.281 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 202-15 "Būvprojekta saturs un noformēšana"”

- Ministru kabineta 30.09.2014. noteikumiem Nr.574 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 008-14 "Inženiertīklu izvietojums"”

- Ministru kabineta 30.06.2015. noteikumiem Nr.327 Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 223-15 "Kanalizācijas būves"

- Ministru kabineta 30.06.2015. noteikumiem Nr.326 Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 222-15 "Ūdensapgādes būves"

- Ministru kabineta 04.04.2006. noteikumiem Nr.257 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 262-05 “Elektronisko sakaru tīkli”

- Ministru kabineta 20.06.2017. noteikumiem Nr.353 „Prasības zaļajam publiskajam iepirkumam un to piemērošanas kārtība”

- Latvijas valsts standartam LVS 190-1 „Ceļa trase”

- Latvijas valsts standartam LVS 190-2 „Ceļu projektēšanas noteikumi”

- Latvijas valsts standartam LVS 190-10 „Gājēju pāreju projektēšanas noteikumi”

- Latvijas valsts standartam LVS CEN/TR 13201:2015 ”Ceļu apgaisme. 1. daļa: Vadlīnijas apgaismes klases izvēlei”

- Citiem spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, būvnormatīviem un valsts standartiem.

## Prasības paredzamajiem risinājumiem, pielietojamajiem materiāliem, iekārtām un mehānismiem

Būvprojektā jāparedz materiāli, iekārtas un agregāti, kuriem novērtēta atbilstība likumā „Par atbilstības novērtēšanu” un Ministru kabineta 25.03.2014 Nr.156 „Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības kārtība” noteiktajā kārtībā.

Izstrādājot Būvprojektu, „Aldaunas ielas atjaunošana, Jēkabpilī” piemērot Ministru kabineta noteikumus Nr. 353 “Prasības zaļajam publiskajam iepirkumam un to piemērošanas kārtība”. Ja piegādātājs izstrādās jaunu apgaismojuma sistēmu, tas iesniedz pierādījumu, ka ielu apgaismojuma projektu izstrādās sertificēti darbinieki ar pieredzi līdzīgu projektu izstrādē iepriekšējo trīs gadu laikā.

Būvprojekta sastāvā jāizgatavo ārējo inženiertīklu savietotie rasējumi, kuri pirms iesniegšanas pasūtītājam savstarpēji jāsaskaņo visu projekta sadaļu vadītājiem.

Risinājumu, tehnoloģiju, būvizstrādājumu un materiālu izvēlē jāvadās no lietderības un ilgmūžības kritērijiem. Risinājumu tehnoloģiju, būvizstrādājumu un materiālu izvēlei jābūt racionālai un pamatotai, ņemot vērā būves funkciju, paredzamo lietošanas veidu un intensitāti. Jebkura būvizstrādājuma pielietojumā jāņem vērā ražotāja rekomendācijas.

Visām Būvprojektā paredzētajām krāsām ir jābūt noteiktām atbilstoši RAL vai NCS sistēmām, bet gadījumā, ja tas tehniski nav iespējams, tad jānorāda precīzs krāsu kataloga nosaukums un krāsu kods, pieejamība.

- Vides pieejamība

Izstrādājot Būvprojektu ielu atjaunošanai, ievērot vides pieejamības noteikumus un “Vadlīnijas būvnormatīvu piemērošanai attiecībā uz vides pieejamību personām ar funkcionāliem traucējumiem”. Ielas nodalījuma joslā un pieguļošajā teritorijā nodrošināt iespēju brīvi pārvietoties cilvēkam ratiņkrēslā. Būvprojektā paredzēt risinājumus vājredzīgiem cilvēkiem.

# II PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Projektējamā objekta nosaukums, adrese | ### „Aldaunas ielas atjaunošana, Jēkabpilī” Aldaunas iela iela, Jēkabpils, LV-5201 |
| 2. | Pasūtītāja organizācijas nosaukums, adrese, tālrunis | Jēkabpils pilsētas pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90000024205 Brīvības iela 120, Jēkabpils, LV-5201 tālr.: 65236777, fakss: 65207304, e-pasts: vpa@jekabpils.lv. |
| 3. | Būvniecības veids | Atjaunošana (2. inženierbūves grupa) |
| 4. | Projektēšanas stadijas | Būvprojekts minimālā sastāvā MBP, Būvprojekts BP |
| 5. | Projektēšanas robežas | Aldaunas iela no Neretas ielas līdz Jēkabpils pilsētas administratīvās teritorijas robežai aptuveni 1,51 km garumā, nobrauktuves uz Radžu ielu, Arāju ielu, Zemgales ielu, Tīruma ielu, Aldaunas ielas atzaru un citas nobrauktuves. |
| 6. | Objekta novietne un raksturojums | Aldaunas iela ir pilsētas nozīmes iela, pieslēdzas neretas ielai, tā šķērso Arāju ielu, tai pieslēdzas Radžu iela un, Zemgales iela, Tīruma iela, Aldaunas ielas atzars Ziemeļu virzienā. Ielai pieguļošajos zemes gabalos atrodas dzīvojamā apbūve. Iela kalpo transportlīdzekļu satiksmei uz privātmājām un apdzīvotu vietu Brodi. Ielas nodalījumā atrodas vājstrāvas, elektrotīkli, ūdensvads, sadzīves kanalizācija, apgaismojums, siltumtīkli. Ielas sarkanās līnijas 30 - 60m platas, esošās brauktuves platums ir mainīgs no 6,0 – 7 m. |
| 7. | Pārbūves mērķis | Izstrādāt Aldaunas ielas atjaunošana, Jēkabpilī, Būvprojektu atbilstoši Latvijas būvnormatīvu, standartu, ieinteresēto institūciju tehniskajām prasībām, nodrošinot satiksmes, gājēju un riteņbraucēju drošību un satiksmes komfortu, panākt ielas un apvienotā gājēju un velosipēdistu celiņa seguma konstruktīvā risinājuma un tehniskā stāvokļa uzlabojumu. |
| 8. | Būvprojektēšanas nosacījumi | Pasūtītājs nodrošina: - projektēšanas uzdevumu; - īpašumu apliecinošus dokumentus; - tehniskos noteikumus Projektētāja uzdevums: - projektējot ievērot projektēšanas uzdevuma prasības, LR spēkā esošos būvnormatīvus, Latvijas valsts standartus, tehnisko noteikumu prasības; - ceļu drošības audita pasūtīšana būvprojektam un slēdziena saņemšana; - veikt ģeotehnisko izpēti; - veikt inženiertopogrāfisko izpēti nepieciešamajā apjomā, arī ja inženierkomunikāciju īpašnieku tehniskajos noteikumos ir norādīta pieslēguma vieta, kura atrodas aiz zemes gabala robežas; - kļūdu un neprecizitāšu labošana, ja tādas fiksētas Būvprojektā. - Izstrādājot Būvprojektu, tā risinājumus salāgot ar būvprojektu “Gājēju un veloceliņa izbūve ap Radžu ūdenskrātuvi, Jēkabpilī” |
| 9. | Norādījumi grafisko dokumentu izstrādei | Būvprojekta saturam jāatbilst Būvniecības likuma, 19.08.2014. Ministru kabineta noteikumu Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi”, 30.06.2015. Ministru kabineta noteikumu Nr.281 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 202-15 “Būvprojekta saturs un noformēšana””, 14.10.2014. Ministru kabineta noteikumu Nr.633 „Autoceļu un ielu būvnoteikumi” prasībām Būvprojekta ieteicamais sastāvs: - Vispārīgā daļa: - Būvprojektēšanai nepieciešamie dokumenti un materiāli; - Inženierizpētes materiāli; - Topogrāfiskā izpēte, reģistrēta SIA „Mērniecības datu centrs”; - Ģeotehniskā izpēte; - Skaidrojošs apraksts, kurā norādīta vispārīga informācija ielas tehniskajiem rādītājiem, tai skaitā vispārīga informācija par vides pieejamību; - Atļaujas un saskaņojumi; - Ceļu drošības audita atzinums un paskaidrojums par vērā neņemtajiem audita ieteikumiem. - Arhitektūras daļas teritorijas sadaļa: - Vispārīgo rādītāju lapa; - Būvprojekta ģenerālplāns mērogā 1:500 uz topogrāfiskā plāna; - Savietotais projektējamo inženiertīklu plāns mērogā 1:500 uz topogrāfiskā plāna; - Teritorijas vertikālais plānojums; - Labiekārtojuma un apstādījumu plāns; - Grafiskais dokuments ar ceļa un ielas vizuālo risinājumu un augstuma atzīmēm; - Raksturīgie griezumi ar augstuma atzīmēm, segas konstrukcijas un detaļas; - Detālie rasējumi; - Būvizstrādājumu un būvmateriālu specifikācijas. - Transporta un gājēju kustības organizācijas shēma - Inženierrisinājumu daļa: - Elektroapgāde, ārējie tīkli; - Elektronisko sakaru tīkli. - Darbu organizēšanas projekts DOP iekļaut darbu izpildes secības aprakstu, satiksmes organizāciju būvdarbu izpildes laikā, būvdarbu izpildes laika grafiku, veicamo pārbaužu sarakstu (norādot sasniedzamos parametrus). - Izvērtējums par būves izmantošanas pieļaujamību būvdarbu laikā pēc būvdarbu pabeigšanas pirms būves nodošanas ekspluatācijā, izmantošanas nosacījumi. - Ekonomiskā daļa: - būvdarbu apjomu saraksts (BA); - iekārtu, konstrukciju un materiālu kopsavilkums (IS); - Izmaksu aprēķins (T) - Ja izpildītājs uzskata, ka saturu ir lietderīgi papildināt, tad, balstoties uz savu profesionālo un praktisko pieredzi, papildina Būvprojekta saturu. |
| 9.1. | Norādījumi par grafisko dokumentu apjomu | - Ielas brauktuves atjaunošanas rezultātā paredzēt ielas braucamo daļu ar 2 braukšanas joslām, kuru platums ir 3,5 m. - Normālprofils tiek noteikts atbilstoši LVS 190-2 “Ceļu projektēšanas noteikumi. Normālprofili” prasībām. Garenprofila izvēlei jāpielieto LVS 190-1 “Ceļa trase”. Atļautais braukšanas ātrums- 50 km/h. - Projektu izstrādāt atbilstoši LVS 190-3 „Ceļu vienlīmeņa mezgli” prasībām. - Projektēt pārbūvēt apvienoto gājēju un velosipēdistu ceļu, izvērtējot tā iespējamo platumu, to paredzēt ielas kreisajā pusē. Uz celiņa neparedzēt nekādus šķēršļus (laternu, norāžu stabus, urnas u.c. šķēršļus, kas traucētu pārvietošanos cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, kā arī ietves tīrīšanu. - Ja nepieciešams, paredzēt koku vainagu pacelšanu. - Projektā paredzēt esošās sabiedriskā transporta pieturas labiekārtošanu. - Projektēt ielu norāžu zīmes, risinājumu saskaņojot ar pasūtītāju. - Nodrošināt piekļūšanu visiem īpašumiem, norādīt visu iebrauktuvju risinājumus līdz zemes gabalu robežām. Saglabāt nobrauktuves uz esošajiem īpašumiem, ja tiek paredzētas izmaiņas, to atrašanās vietas saskaņot ar pasūtītāju un īpašnieku. Saskaņojuma protokoli pievienojami projekta dokumentācijai. Nobrauktuves platumu izvēlēties atkarībā no paredzamajiem transporta līdzekļiem. - Nepieciešamības gadījumā projektēt esošo inženierkomunikāciju pārvietošanu, pārbūvi, atjaunošanu, saskaņā ar atbilstošo institūciju izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem, LR Būvnormatīvu un standartu prasībām, ja esošo komunikāciju trases novietojums vai pārbūve ir nepieciešama vai tehniskā stāvokļa dēļ. Komunikāciju lūkas, iespēju robežās, neizvietot autotransporta riteņu trajektorijā. - Ja nepieciešams, projektēt nefunkcionējošo inženiertīklu demontāžu. - Nepieciešamības gadījumā krustojumos paredzēt inženierkomunikāciju rezerves caurules – vismaz 3. gab. vienā šķērsojumā, slodzes klase vismaz 750 N. - Ja nepieciešams paredzēt AS Latvenergo esošo elektropārvades līniju un kabeļu trašu pārkārtošanu, projektēt šī tehniskā projekta ietvaros kā atsevišķu sadaļu ar atsevišķi izdalītu darbu apjomu sarakstu un tāmes aprēķinu. - Projektēt satiksmes organizāciju - ielu, ceļu uzturēšanu pārbūves darbu veikšanas laikā. Iesniegt detalizētu satiksmes organizācijas shēmu visam būvniecības periodam. Ja satiksmi paredzēts novirzīt pa citām ielām, būvdarbu tāmē jāparedz papildus izdevumu aprēķini apvedceļu uzturēšanai un remontam. - Pasūtīt Ceļu drošības auditu. |
| 9.2. | Īpašie nosacījumi grafisko dokumentu izstrādei | Izpildīt nosacījumus un prasības dokumentos: - Jēkabpils pilsētas pašvaldības būvinženiera izsniegtie tehniskie noteikumi lietus ūdens novadīšanai; - Jēkabpils pilsētas pašvaldības energosistēmu inženiera izsniegtie tehniskie noteikumi elektroapgādes ārējiem tīkliem (apgaismojums); - Jēkabpils pilsētas pašvaldības ainavu tehniķes izsniegtie teritorijas iekārtošanas noteikumi; - SIA „Lattelecom" izsniegtie tehniskie noteikumi; - AS „Sadales tīkls” izsniegtie tehniskie noteikumi; - AS “Augstsprieguma tīkls” izsniegtie tehniskie noteikumi - VAS „Latvijas valsts ceļi” izsniegtie tehniskie noteikumi; - SIA „Jēkabpils siltums” izsniegtie tehniskie noteikumi; - DRVP atzinums - SIA „Jēkabpils ūdens” izsniegtie tehniskie noteikumi; Nepieciešamības gadījumā (piemēram, ja ir nepieciešams zināt konkrētus projekta risinājumus vai ir nepieciešams saņemt tehniskos noteikumus no citas iestādes, kas nav minēta sarakstā) Projektētājam jāpieprasa citi tehniskie noteikumi vai īpašie noteikumi. Tehnisko noteikumu derīguma termiņa izbeigšanās gadījumā, Projektētājam jāpieprasa vai jāaktualizē tehniskie noteikumi. |
| 9.3. | Saskaņošanas nosacījumi | - Būvprojekts saskaņojams ar visām institūcijām, kuras izdevušas tehniskos noteikumus. - Būvprojekts jāsaskaņo ar nekustamo īpašumu īpašniekiem, kuru intereses tiek skartas. - Jēkabpils pilsētas būvvaldes atzīmes |
| 9.4. | Grafisko dokumentu noformēšana un sastāvs | - Būvprojekts noformējams atbilstoši normatīvo aktu prasībām, pasūtītājam saskaņošanai un būvvaldē iesniedzama 6 (sešos) eksemplāros uz papīra: - Būvprojekts jāieraksta elektroniskā formātā 2 (divās) CD matricās, sadalījumam mapēs jāatbilst papīra formāta sējumiem, projekta izpildījumam jābūt oriģinālos formātos: - Rasējumi - .dwg (2010.g), - Vizuālie materiāli un foto - .jpeg, - Teksta materiāli un aprēķini - .doc vai .xls, - Darbu apjomi - .xls - Sagatavoti atbilstoši MK 2005.gada 28. jūnija noteikumu Nr. 473 “Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, glabāšanas un aprites kārtība valsts un pašvaldību iestādēs un kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskajām un juridiskajām personām”. 9.4.4.Visa Būvprojekta kopiju jāieraksta atsevišķā mapē - .pdf formātā, kurā sadalījumam mapēs arī jāatbilst oriģinālā formāta mapju sadalījumam, - Tāmes jāieraksta atsevišķās 2 (divās) CD matricās - .xls formātā, - Noskenētiem un ierakstītiem jābūt saskaņojumiem uz visām rasējumu lapām. |