APSTIPRINĀTS

Jēkabpils pilsētas pašvaldības

iepirkuma komisijas

2015.gada 21.aprīļa sēdē

protokols Nr.83

ATKLĀTA KONKURSA

„Jauna autobusa iegāde Jēkabpils sporta centra vajadzībām”

# NOLIKUMA GROZĪJUMI Nr.3

Identifikācijas Nr. JPP 2015/15

Jēkabpils, 2015

Iepirkumu komisija nolemj veikt atklāta konkursa “Jauna autobusa iegāde Jēkabpils sporta centra vajadzībām” nolikumā (turpmāk tekstā – Nolikums) šādus grozījumus:

- Visā Nolikuma tekstā aizstāt datumu “2015.gada 27.aprīlis” ar datumu “2015.gada 12.maijs” attiecīgajā locījumā.

- Nolikuma 1.pielikumu “Tehniskā specifikācija” un 4.pielikumu “Tehniskais piedāvājums” izteikt jaunā redakcijā:

1.pielikums

atklāta konkursa „Jauna autobusa iegāde

Jēkabpils sporta centra vajadzībām”

(ID Nr. JPP 2015/15)

NOLIKUMAM

Tehniskā specifikācija

Prasības, kas attiecas uz iepirkuma priekšmetu – jauna autobusa iegāde

Jēkabpils sporta centra vajadzībām

1. Piegādātājs nodrošina:

1) autobusa piegādi, sagatavošanu un nodošanu Pasūtītājam;

2) autobusa reģistrāciju LR CSDD uz Pasūtītāja vārda ar LR numurzīmēm.

2. Piegādātājs, piegādājot autobusu, nodod Pasūtītāja pilnvarotai personai:

1) divus atslēgu komplektus kopā ar divām signalizācijas pultīm;

2) autobusa tehnisko pasi u.c. tehnisko dokumentāciju.

3. Autobusa raksturojums:

Jauns autobuss:

| Nr.p.k. | Tehniskie rādītāji | Prasības |
| --- | --- | --- |
| 1. | Transportlīdzekļu skaits | 1 |
| 2. | Izlaiduma gads | Jauns, nelietots |
| 3. | Transportlīdzekļa tips | Pasažieru autobuss: transportlīdzeklis, kas paredzēts sēdošu pasažieru pārvadājumiem |
| 4. | Sēdvietu skaits | Ne mazāk kā 16+1 sēdvieta (ieskaitot vadītāju) |
| 5. | Sēdekļu izvietojums | Visiem sēdekļiem autobusā jābūt izvietotiem ar skatu braukšanas virzienā |
| 6. | Sēdekļu veids | Pasažieru salonā sēdekļi ar regulējamām atzveltnēm un drošības jostām, dubultie sēdekļi ar iespēju pabīdīt uz sānu ejas virzienā. Materiāls – pusāda, tumšā tonī. Sēdekļi aprīkoti ar elkoņbalstiem, galdiņiem, avīžu sietiņiem un kāju balstiem. |
| 7. | Virsbūves stiklojums | Tonēti panorāmas pakešu logi Elektrisks aizkars uz vējstikla |
| 8. | Pilna masa | Ne lielāka kā 5000 kg |
| 9. | Motora jauda Zs | Virs 160 Zs |
| 10. | Motora apgriezieni min. | Vismaz 380 Nm |
| 11. | Degvielas patēriņš (l/100 km) | Līdz 14l/100 km |
| 12. | Degvielas veids | Dīzeļdegviela |
| 13. | Pārnesumkārba (transmisija) | Manuālā |
| 14. | Pārnesumu skaits | Ne mazāk kā 6 pārnesumi + reverss |
| 15. | Piedziņas veids | Aizmugurējā piedziņa |
| 16. | Bremzes | Disku bremzes priekšā un aizmugurē |
| 17. | Automašīnas garums (mm) | Ne mazāks kā 7300 |
| 18. | Platums (mm) | Ne mazāk kā 1990 |
| 19. | Augstums (mm) | Ne vairāk kā 2800 |
| 20. | Klīrenss (mm) | Ne zemāks kā 210 |
| 21. | Apgrieziena rādiuss (m) | Ne vairāk kā 8 |
| 22. | Pasažiera salona garums (mm) platums (mm) augstums (mm) | Ne mazāk kā 4700 Ne mazāk kā 1780 Ne mazāk kā 1940 |
| 23. | Dzinēju atgāzu norma | Vismaz EURO 5 |
| 24. | Virsbūves krāsa | Metālisks, gaišs tonis, vēlams sudraba |
|  | Obligātais aprīkojums |  |
| 25. |  | Pretbloķēšanas sistēma (ABS), elektroniskā stabilitātes programma (ESP), automātiskā pretbuksēšanas sistēma (ASR) |
| 26. |  | Elektriski vadāmi stikla pacēlāji vadītāja kabīnes durvīm |
| 27. |  | Salona atpakaļskata spogulis |
| 28. |  | Elektriski regulējumi un apsildāmi sānu spoguļi |
| 29. |  | Aizmugurējās divviru durvis ar stikliem |
| 30. |  | Stūres pastiprinātājs |
| 31. |  | Regulējama stūre augstumā un dziļumā |
| 32. |  | Regulējams vadītāja sēdekļa augstums |
| 33. |  | Centrālā atslēga ar tālvadības pulti |
| 34. |  | Gaisa drošības spilvens vadītājam, drošības jostas visām sēdvietām, galvas balsti visiem sēdekļiem |
| 35. |  | Pilna izmēra rezerves ritenis |
| 36. |  | Vasaras riepu komplekts un papildus ziemas riepu ar radzēm komplekts |
| 37. |  | Riteņu disku izmērs ne mazāks kā 16 collas |
| 38. |  | Priekšējie un aizmugurējie dubļu sargi |
| 39. |  | Pastāvīgi ieslēgtas tuvās gaismas iedarbinot dzinēju |
| 40. |  | Priekšējo lukturu korektors |
| 41. |  | Priekšējie miglas lukturi |
| 42. |  | Klimatkontrole |
| 43. |  | Pasažieru salona autonomā apsilde |
| 44. |  | Ventilācijas un evakuācijas (avārijas izeja) stikla jumta lūka |
| 45. |  | Klimata kontrole pasažieru salonā (ar automātisku temperatūras regulēšanu) |
| 46. |  | Pasažieru iekāpšana pa priekšējām durvīm, pasažieru durvju atvēršana un aizvēršana no vadītāja vietas ar elektrisko pievadu. Pasažieru durvis ar apsildāmu stiklu, pilnībā elektriskas, atveras, slīdot uz aizmuguri. |
| 47. |  | Grīda no laminēta saplākšņa, pārklāta ar nodilumizturīgu, neslīdošu, mitrumizturīgu, viegli kopjamu linoleju, sēdekļi uz paaugstinājuma. |
| 48. |  | Sienas un griesti ar mīkstu materiālu un siltumizolāciju, logu aiļu apdare ar mīkstu materiālu. |
| 49. |  | Sānu plaukti salonā virs sēdvietām abās pusēs ar ventilācijas izvadiem, individual apgaismojumu un tumbām. |
| 50. |  | Salona apgaismojums visā tā garumā. |
| 51. |  | Radio ar CD, 2 skaļruņi autobusa priekšējā daļā un 2 skaļruņi pasažieru salonā ar pilnu instalāciju un pieslēgumu, DVD lasītājs un vismaz 17" monitors autobusa priekšā. |
| 52. |  | Pretaizdzīšanas signalizācija. |
| 53. |  | Iekāpšanas palīgrokturis iekāpšanai pa priekšējām durvīm. |
| 54. |  | Digitālais tahogrāfs, navigācija. Nepieciešamas kartes – Baltijas valstis, Rietumeiropa. Ekrāna izmērs nav būtisks. |
| 55. |  | Ugunsdzēšamie aparāti, domkrats, medicīniskā aptieciņa, avārijas apstāšanās zīme, atstarojošā veste. |
| 56. |  | Gumijas paklājs vadītājam. |
| 57. |  | Lietošanas rokasgrāmata latviešu valodā. |
| 58. |  | Padziļināta grīda mašīnas aizmugurē bagāžnieka izveidei. |
| 59. | Virsbūves garantija | Ne mazāk kā 10 gadi |
| 60. | Automašīnas garantija | Ne mazāk kā 36 mēneši vai 250 000 km nobraukums |
| 61. | Tehnisko apkopju minimālais intervāls | Ik pēc 40 000 km vai pēc indikatora rādījuma |
| 62. | Tehnisko apkopju veikšanas vietas | Latvijas administratīvajās robežās |
| 63. | Piegādājot autobusu, Pārdevējam jānodrošina: | Reģistrācija CSDD uz Pasūtītāja vārda; Pirmreizējā tehniskā apskate. |
| 64. | Piegādes termiņš | Ne ilgāk kā 120 (viens simts divdesmit) dienu laikā no iepirkuma līguma parakstīšanas. |
|  | *Automobiļa ietekmes uz vidi rādītāji: |  |
| 65. | Prasības attiecībā uz oglekļa dioksīda (CO2) emisijas masu, g/km | Ne vairāk kā 230 |
| 66. | Prasības attiecībā uz metānu nesaturošo ogļūdenražu (NMHC) emisijas masu, mg/km | Vismaz EURO 5 |

*Saskaņā ar 21.12.2010. Ministru kabineta noteikumiem Nr.1184

4.pielikums

atklāta konkursa „Jauna autobusa iegāde

Jēkabpils sporta centra vajadzībām”

(ID Nr. JPP 2015/15)

NOLIKUMAM

PRETENDENTS Aizpilda un noformē uz savas veidlapas

(Pretendenta nosaukums)

Tehniskais piedāvājums

Atklātajam konkursam

„Jauna autobusa iegāde Jēkabpils sporta skolas vajadzībām”

ID Nr. JPP 2015/15

- Pretendents apliecina, ka jauns autobuss tiks piegādāts, sagatavots un nodots Pasūtītājam 120 dienu laikā pēc līguma spēkā stāšanās dienas.

- Pretendenta apliecina, ka autobuss tiks reģistrēts LR CSDD uz Pasūtītāja vārda ar LR numurzīmēm.

- Pretendents apliecina, ka autobusam tiks nodrošināta Tehniskajā specifikācijā noteiktā garantija.

- Pretendents apņemas, piegādājot autobusu, nodot Pasūtītāja pilnvarotai personai:

  - divus atslēgu komplektus kopā ar divām signalizācijas pultīm;

  - autobusa tehnisko pasi u.c. tehnisko dokumentāciju;

Pretendenta aizpildīta tabula, norādot atzīmi – atbilst/ neatbilst un citu informāciju atbilstoši Nolikumam.

Jauns autobuss: (norādīt marku, modeli un nosaukumu)

| Nr.p.k. | Tehniskie rādītāji | Prasības | Pretendenta piedāvājums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Transportlīdzekļu skaits | 1 |  |
| 2. | Izlaiduma gads | Jauns, nelietots |  |
| 3. | Transportlīdzekļa tips | Pasažieru autobuss: transportlīdzeklis, kas paredzēts sēdošu pasažieru pārvadājumiem |  |
| 4. | Sēdvietu skaits | Ne mazāk kā 16+1 sēdvieta (ieskaitot vadītāju) |  |
| 5. | Sēdekļu izvietojums | Visiem sēdekļiem autobusā jābūt izvietotiem ar skatu braukšanas virzienā |  |
| 6. | Sēdekļu veids | Pasažieru salonā sēdekļi ar regulējamām atzveltnēm un drošības jostām, dubultie sēdekļi ar iespēju pabīdīt uz sānu ejas virzienā. Materiāls – pusāda, tumšā tonī. Sēdekļi aprīkoti ar elkoņbalstiem, galdiņiem, avīžu sietiņiem un kāju balstiem. |  |
| 7. | Virsbūves stiklojums | Tonēti panorāmas pakešu logi Elektrisks aizkars uz vējstikla |  |
| 8. | Pilna masa | Ne lielāka kā 5000 kg |  |
| 9. | Motora jauda Zs | Virs 160 Zs |  |
| 10. | Motora apgriezieni min. | Vismaz 380 Nm |  |
| 11. | Degvielas patēriņš (l/100 km) | Līdz 14l/100 km |  |
| 12. | Degvielas veids | Dīzeļdegviela |  |
| 13. | Pārnesumkārba (transmisija) | Manuālā |  |
| 14. | Pārnesumu skaits | Ne mazāk kā 6 pārnesumi+reverss |  |
| 15. | Piedziņas veids | Aizmugurējā piedziņa |  |
| 16. | Bremzes | Disku bremzes priekšā un aizmugurē |  |
| 17. | Automašīnas garums (mm) | Ne mazāks kā 7300 |  |
| 18. | Platums (mm) | Ne mazāk kā 1990 |  |
| 19. | Augstums (mm) | Ne vairāk kā 2800 |  |
| 20. | Klīrenss (mm) | Ne zemāks kā 210 |  |
| 21. | Apgrieziena rādiuss (m) | Ne vairāk kā 8 |  |
| 22. | Pasažiera salona garums (mm) platums (mm) augstums (mm) | Ne mazāk kā 4700 Ne mazāk kā 1780 Ne mazāk kā 1940 |  |
| 23. | Dzinēju atgāzu norma | Vismaz EURO 5 |  |
| 24. | Virsbūves krāsa | Metālisks, gaišs tonis, vēlams sudraba |  |
|  | Obligātais aprīkojums |  |  |
| 25. |  | Pretbloķēšanas sistēma (ABS), elektroniskā stabilitātes programma (ESP), automātiskā pretbuksēšanas sistēma (ASR) |  |
| 26. |  | Elektriski vadāmi stikla pacēlāji vadītāja kabīnes durvīm |  |
| 27. |  | Salona atpakaļskata spogulis |  |
| 28. |  | Elektriski regulējumi un apsildāmi sānu spoguļi |  |
| 29. |  | Aizmugurējās divviru durvis ar stikliem |  |
| 30. |  | Stūres pastiprinātājs |  |
| 31. |  | Regulējama stūre augstumā un dziļumā |  |
| 32. |  | Regulējams vadītāja sēdekļa augstums |  |
| 33. |  | Centrālā atslēga ar tālvadības pulti |  |
| 34. |  | Gaisa drošības spilvens vadītājam, drošības jostas visām sēdvietām, galvas balsti visiem sēdekļiem |  |
| 35. |  | Pilna izmēra rezerves ritenis |  |
| 36. |  | Vasaras riepu komplekts un papildus ziemas riepu ar radzēm komplekts |  |
| 37. |  | Riteņu disku izmērs ne mazāks kā 16 collas |  |
| 38. |  | Priekšējie un aizmugurējie dubļu sargi |  |
| 39. |  | Pastāvīgi ieslēgtas tuvās gaismas iedarbinot dzinēju |  |
| 40. |  | Priekšējo lukturu korektors |  |
| 41. |  | Priekšējie miglas lukturi |  |
| 42. |  | Klimatkontrole |  |
| 43. |  | Pasažieru salona autonomā apsilde |  |
| 44. |  | Ventilācijas un evakuācijas (avārijas izeja) stikla jumta lūka |  |
| 45. |  | Klimata kontrole pasažieru salonā (ar automātisku temperatūras regulēšanu) |  |
| 46. |  | Pasažieru iekāpšana pa priekšējām durvīm, pasažieru durvju atvēršana un aizvēršana no vadītāja vietas ar elektrisko pievadu. Pasažieru durvis ar apsildāmu stiklu, pilnībā elektriskas, atveras, slīdot uz aizmuguri. |  |
| 47. |  | Grīda no laminēta saplākšņa, pārklāta ar nodilumizturīgu, neslīdošu, mitrumizturīgu, viegli kopjamu linoleju, sēdekļi uz paaugstinājuma. |  |
| 48. |  | Sienas un griesti ar mīkstu materiālu un siltumizolāciju, logu aiļu apdare ar mīkstu materiālu. |  |
| 49. |  | Sānu plaukti salonā virs sēdvietām abās pusēs ar ventilācijas izvadiem, individual apgaismojumu un tumbām. |  |
| 50. |  | Salona apgaismojums visā tā garumā. |  |
| 51. |  | Radio ar CD, 2 skaļruņi autobusa priekšējā daļā un 2 skaļruņi pasažieru salonā ar pilnu instalāciju un pieslēgumu, DVD lasītājs un vismaz 17" monitors autobusa priekšā. |  |
| 52. |  | Pretaizdzīšanas signalizācija. |  |
| 53. |  | Iekāpšanas palīgrokturis iekāpšanai pa priekšējām durvīm. |  |
| 54. |  | Digitālais tahogrāfs, navigācija. Nepieciešamas kartes – Baltijas valstis, Rietumeiropa. Ekrāna izmērs nav būtisks. |  |
| 55. |  | Ugunsdzēšamie aparāti, domkrats, medicīniskā aptieciņa, avārijas apstāšanās zīme, atstarojošā veste. |  |
| 56. |  | Gumijas paklājs vadītājam. |  |
| 57. |  | Lietošanas rokasgrāmata latviešu valodā. |  |
| 58. |  | Padziļināta grīda mašīnas aizmugurē bagāžnieka izveidei. |  |
| 59. | Virsbūves garantija | Ne mazāk kā 10 gadi |  |
| 60. | Automašīnas garantija | Ne mazāk kā 36 mēneši vai 250 000 km nobraukums |  |
| 61. | Tehnisko apkopju minimālais intervāls | Ik pēc 40 000 km vai pēc indikatora rādījuma |  |
| 62. | Tehnisko apkopju veikšanas vietas | Latvijas administratīvajās robežās |  |
| 63. | Piegādājot autobusu, Pārdevējam jānodrošina: | Reģistrācija CSDD uz Pasūtītāja vārda; Pirmreizējā tehniskā apskate. |  |
| 64. | Piegādes termiņš | Ne ilgāk kā 4 (četru) mēnešu laikā no iepirkuma līguma parakstīšanas. |  |
|  | *Automobiļa ietekmes uz vidi rādītāji: |  |  |
| 65. | Prasības attiecībā uz oglekļa dioksīda (CO2) emisijas masu, g/km | Ne vairāk kā 230 |  |
| 66. | Prasības attiecībā uz metānu nesaturošo ogļūdenražu (NMHC) emisijas masu, mg/km | Vismaz EURO 5 |  |

*Saskaņā ar 21.12.2010. Ministru kabineta noteikumiem Nr.1184

Pretendenta pārstāvis__________________________________________________________

(amats, paraksts, vārds, uzvārds)